HSY:n kasvihuonekaasupäästölaskennan menetelmäkuvaus 2026

Sisällys

1	Johdanto	3

2	Päästölaskennan menetelmäkuvaukset sektoreittain	3

2.1	Kaukolämpö	3

2.2	Kulutussähkö	4

2.3	Erillislämmitys	6

2.4	Liikenne	7

2.4.1	Tieliikenne	7

2.4.2	Vesiliikenne	7

2.4.3	Raideliikenne	8

2.5	Teollisuus ja työkoneet	8

2.6	Jätteiden käsittely	9

2.7	Maatalous	9

Johdanto

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöjen laskenta perustuu kansainväliseen kaupunkitason 
laskentastandardiin Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC). Taustalla on IPCC:n kansallisten päästöinventaarien metodiikka ja laskentaparametrit sekä Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen päästökertoimet.

Päästölaskennassa otetaan huomioon kolme tärkeintä kasvihuonekaasua: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O). Tulokset esitetään hiilidioksidiekvivalentteina siten, että metaani- ja typpioksiduulipäästöt on muunnettu vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta ja kaikki kaasut voidaan laskea yhteen.

Laskennan painopiste on energiankulutuksen aiheuttamissa kasvihuonekaasupäästöissä. Inventaari sisältää seuraavien toimintojen aiheuttamat päästöt pääkaupunkiseudulla: rakennusten lämmitys, sähkönkulutus, liikenne (autoliikenne, satamat, paikallisjunat, raitiovaunut ja metrot), jätteiden ja jäteveden käsittely, maatalous sekä teollisuuden ja työkoneiden prosessipäästöt ja polttoaineet.

Laskennan laajuus on GPC-standardin mukainen scope 2 (energian päästöt lasketaan kulutusperusteisesti; valtakunnallinen verkkosähkö). Tarkastelussa ei ole mukana lentoliikennettä, laivaliikennettä satamien ja lähialueiden ulkopuolella eikä ruoantuotannon ja kulutushyödykkeiden valmistamisen aiheuttamia välillisiä päästöjä (scope 3).

Laskentamalli kehitettiin SYKEn ja Kuntaliiton Kasvener-päästölaskentamallin pohjalta Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n päästölaskentoja varten vuonna 2007. Ilmastostrategian johtoryhmän nimen mukaan menetelmää on kutsuttu Hilma-malliksi.

Vuonna 2016 Hilma-mallia kehitettiin edelleen sähkön päästökertoimien, lämmitystarvekorjauksen ja lämmitysenergian kulutuksen, työkoneiden sekä jätteiden käsittelyn päästölaskennan osalta. Maatalouden päästöt lasketaan edelleen Kasvenerilla.

Pääkaupunkiseudun kuntien edellisen vuoden kasvihuonekaasupäästöt julkaistaan myöhään keväällä, kun tieliikenteen lopulliset tiedot on saatu.

Jos jokin tiedontuottaja korjaa aiempien vuosien päästölaskennassa käytettäviä tietoja (esimerkiksi erilaiset tilastovirheiden korjaukset), HSY voi tehdä takautuvasti korjaukset myös päästölaskentaan.

Tätä menetelmäkuvausta päivitetään ja tarkennetaan sitä mukaa kun laskentamenetelmään tehdään sovittuja muutoksia.

Päästölaskennan menetelmäkuvaukset sektoreittain

Kaukolämpö

HSY:n kaukolämmön päästölaskenta perustuu tuotantoperusteisen päästölaskennan ja kulutusperusteisen kohdistamisen yhdistelmään. Kaukolämmön tuotannon päästöt lasketaan käytettyjen polttoaineiden ja tuotantomäärien perusteella kunnittain, jonka jälkeen päästöt kohdistetaan kaupungeille niiden lämmönkulutuksen perusteella. Kullekin kunnalle määritetään siis tuotantotietojen perusteella kaukolämmön ominaispäästökerroin, jolla kerrotaan kaupungin alueella tapahtuva kulutus ja saadaan kulutusperusteinen päästö. Laskenta huomioi kaikki pääkaupunkiseudulla toimivat energiantuotantoyksiköt ja kaikki tuotantomuodot, mukaan lukien yhteistuotanto (CHP), erillistuotanto, lämpökeskukset ja mahdollinen lämpökauppa kuntien välillä.

Kaukolämmön päästölaskenta perustuu vuosittain kerättäviin tietoihin:

- Polttoainetiedot energiayhtiöiltä (GWh per laitos ja polttoainelaji)

- Kaukolämmön tuotantomäärät tuotantolaitoksittain

  - Erillistuotannon, yhteistuotannon ja lämpökeskusten tuotanto

- Energiayhtiöiden välinen lämpökauppa

- Lämmön kulutustiedot kunnittain sektoreittain (asuminen, palvelut, teollisuus)

- (Tilastokeskuksen polttoaineluokitus ja päästökertoimet)

Laskentaan tarvittavat tiedot kerätään suoraan paikallisilta energiantuotantolaitoksilta (Fortum, Helen ja Vantaan Energia).

Tuotannon päästöjen laskennassa sähkön ja lämmön yhteistuotannon päästöt jyvitetään hyödynjakomenetelmällä, jossa yhteistuotannosta saatava hyöty määritellään vertaamalla sitä sähkön ja lämmön erillistuotantoon. Hyöty perustuu polttoaine- ja päästösäästöihin suhteessa vaihtoehtoisiin tuotantomuotoihin. Menetelmän tavoitteena on kohdistaa päästöt sen mukaan, missä yhteistuotanto tuottaa suurimman energiatehokkuushyödyn. Koska lämmön erillistuotanto on energiankäytöltään tehokkaampaa kuin sähkön, yhteistuotannosta saatava hyöty kohdistuu suuremmassa määrin sähköntuotantoon. Sähköntuotannolle muodostuu siis korkeampi päästöintensiteetti, ja sähkölle kohdennetaan suhteellisesti suurempi osa kokonaispäästöistä. (vrt. energiamenetelmä, jossa päästöt jaetaan suoraan samassa suhteessa kuin tuotettu energiamäärä).

Lämpökauppa: Jos kunnan alueelle ostetaan tai sieltä myydään lämpöä, se huomioidaan kaukolämmön päästöissä. Ostettu lämpö lisää kunnan kaukolämmön kulutukseen perustuvaa päästöä, myyty lämpö puolestaan vähentää kunnan omaa päästökuormaa.

Kaukolämmön kulutuksen kohdentamisessa käytetään 5-v. liukuvaa keskiarvoa, jolla tasataan kulutuksessa muuten näkyviä vuosittaisia lämmityskausien eroista johtuvia heilahteluja ja saadaan paremmin esille mm. polttoainejakaumissa (tai muita päästöjen vähentämistarkoituksessa) tehtäviä muutoksia. Ei siis käytetä laskentavuoden reaalitilannetta lämmön kulutuksessa suoraan vaan viimeisten viiden vuoden reaalikulutusten keskiarvoa.

Kulutussähkö

HSY:n kasvihuonekaasupäästölaskennassa sähkön päästöjen laskenta perustuu valtakunnalliseen sähkön tuotanto- ja kulutusrakenteeseen, jota tarkastellaan hyödynjakomenetelmällä. Kulutussähkön päästöt lasketaan valtakunnallisella sähkön päästökertoimella, joka kuvaa sähköntuotannon hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä Suomessa yhden vuoden aikana hyödynjakomenetelmällä määritettynä, ja se muodostetaan yhdistämällä Tilastokeskuksen ja Energiateollisuuden tuottamat tiedot päästöistä, sekä HSY:n omaan laskentamalliin upotetut laskelmat ja keskiarvotarkastelut. Tuontisähkö on laskennassa päästötöntä.

Kerroin lasketaan valtakunnallisen sähköntuotannon päästöjen ja sähkönkulutuksen perusteella jakamalla Suomen sähköntuotannon hyödynjakomenetelmällä lasketut päästöt kokonaiskulutuksella, pois lukien lämmityssähkön päästöt ja kulutus.

Kertoimen laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen energiatilastoa sähköntuotannon päästöistä hyödynjakomenetelmällä. Tilastot valmistuvat kahden vuoden viiveellä, joten laskennassa hyödynnetään myös Energiateollisuuden tuottamia tuoreempia, energiamenetelmään perustuvia vuosittaisia CO₂-päästöarvioita. Nämä muunnetaan vuosittain hyödynjakomenetelmää vastaaviksi käyttämällä hyödynjaon ja energiamenetelmän päästöjen suhdetta edellisiltä vuosilta. CO₂ muutetaan CO₂-ekvivalenteiksi käyttämällä edellisten vuosien CO2-ekv/CO2 päästöjen suhdetta viiden vuoden keskiarvona.

Näin saaduista sähkön tuotannon päästöistä sekä sähkön kokonaiskulutuksesta vähennetään lämmityssähkön päästöjen ja kulutuksen osuudet, jolloin jäljelle jää pelkkä kulutussähkö ja sen päästöt. Päästökerroin muodostetaan jakamalla nämä päästöt kulutuksella. Kertoimesta käytetään viiden vuoden liukuvaa keskiarvoa, jolla tasataan vuosien välistä heilahtelua. Tällä kulutussähkön valtakunnallisella päästökertoimella kerrotaan kunkin kunnan sähkönkulutus kulutussektoreittain jaoteltuna. Kulutussähköön eivät sisälly lämmityssähkö ja raideliikenteen käyttämä sähkö.

Lämmityssähkölle on oma hieman muuta sähköä suurempi päästökerroin. Tämä on yleinen laskentaperiaate, joka johtuu siitä, että lämmityssähköä käytetään tyypillisesti eniten kylminä ajanjaksoina, kun energiantarve on suurimmillaan ja sähköntuotannossa joudutaan käyttämään enemmän varavoimaa, joka tyypillisesti tuotetaan päästöintensiivisemmillä polttoaineilla ja laitoksilla. Lämmityssähkön päästökerroin muuttuu samassa suhteessa kuin muun sähkön keskimääräinen päästökerroin.

Käytetyt päästökertoimet on esitetty taulukossa 1.

Kaikki päästötön (ns. vihreä) sähkö on jo huomioitu sähkön valtakunnallisen päästökertoimen laskennassa, joten uudelleenhyvitykset sertifioidun päästöttömän sähkön käytöstä ovat ongelmallisia. Päästökerroin lasketaan huomioimalla kaikki Suomessa tuotettu ja kulutettu sähkö, myös päästötön. Jos näin lasketulla ominaispäästökertoimella määritetyn sähkönkulutuksen päästöistä tehdään erikseen vähennyksiä esim. vihreän sähkön käytöstä, tulee sama päästötön sähkö huomioiduksi kahteen kertaan. Jos vähennyksiä tehtäisiin suuressa määrin, se alkaisi vääristää sähkön päästökerrointa.

| Vuosi | Suomen sähkönkulutuksen päästökerroin (hyödynjakomenetelmällä) [t/GWh] | HSY laskennan sähkönkulutuksen päästökerroin, 5 vuoden keskiarvo [t/GWh] | HSY laskennan sähkölämmityksen päästökerroin [t/GWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 170 |  | 400 |
| 1991 | 186 |  | 400 |
| 1992 | 136 |  | 400 |
| 1993 | 176 |  | 400 |
| 1994 | 252 | 184 | 400 |
| 1995 | 202 | 190 | 400 |
| 1996 | 287 | 211 | 400 |
| 1997 | 225 | 229 | 400 |
| 1998 | 173 | 228 | 400 |
| 1999 | 148 | 207 | 400 |
| 2000 | 146 | 196 | 400 |
| 2001 | 197 | 178 | 400 |
| 2002 | 216 | 176 | 400 |
| 2003 | 318 | 205 | 400 |
| 2004 | 263 | 228 | 400 |
| 2005 | 123 | 224 | 400 |
| 2006 | 248 | 234 | 413 |
| 2007 | 216 | 234 | 411 |
| 2008 | 158 | 202 | 365 |
| 2009 | 173 | 184 | 338 |
| 2010 | 217 | 202 | 361 |
| 2011 | 166 | 186 | 335 |
| 2012 | 102 | 163 | 301 |
| 2013 | 141 | 160 | 294 |
| 2014 | 113 | 148 | 275 |
| 2015 | 87 | 122 | 235 |
| 2016 | 98 | 108 | 211 |
| 2017 | 82 | 104 | 201 |
| 2018 | 103 | 96 | 185 |
| 2019 | 77 | 89 | 170 |
| 2020 | 58 | 83 | 159 |
| 2021 | 65 | 77 | 147 |
| 2022 | 61 | 72 | 138 |
| 2023 | 38 | 60 | 117 |
| 2024 | 21 | 48 | 99 |

Taulukko 1: Sähkön päästökertoimet

Kulutussähkön päästöt on tulosaineistossa jaoteltu kolmeen luokkaan: Asuminen ja maatalous, Palvelut ja rakentaminen sekä Teollisuus.

- Asuminen ja maatalous luokka kattaa sähkönkulutustilaston luokat Asunnot (sis. asunnot, loma-asunnot ja maatila-asunnot), Asuinkiinteistöt (sis. esim. ulkovalaistus, saunat, hissit, autopaikat) ja Maataloustuotanto (sis. esim. kasvihuoneet, eläintuotantotilat)

- Palvelut ja rakentaminen kattaa luokat Yhdyskuntahuolto (sis. sähkö-, kaasu-, lämpö- vesi- ja jätehuolto), Rakentaminen (rakennustyömaiden sähkönkäyttö), Palvelut (sis. liike-elämä ja yksityiset sekä julkiset palvelut), Tie- ja katuvalaistus

- Teollisuus kattaa luokat Teollisuus (sis. kaivostoiminta ja teollinen tuotteiden valmistus) ja Sähkökattilat (vain energiantuotantolaitosten sähkökattilat, ei taloyhtiöiden. Poikkeuksena Vantaan tilastossa sähkökattilat ovat osana yhdyskuntahuoltoa.)

Erillislämmitys

HSY:n kasvihuonekaasupäästölaskennassa erillislämmityksellä tarkoitetaan rakennusten lämmitystä, joka ei ole kaukolämmön piirissä ja joka perustuu sähkölämmitykseen, maalämpöön tai öljylämmitykseen. Erillislämmityksen päästöt lasketaan rakennuskantatietojen ja lämmitystapakohtaisten oletusenergiankulutusten perusteella. Lämmityskausien eroista johtuvaa vaihtelua tasoitetaan lämmitystarvekorjauksella.

Laskennan lähtökohtana ovat kunnittaiset lämmitystapakohtaiset kerrosalat, jotka saadaan Tilastokeskuksen Rakennukset ja kesämökit-tilastosta. Vuosina 2021–2022 Helsingin osalta käytettiin kaupungin omaa rakennustietotilastoa, mutta tämän jälkeen on linjattu, että kaikille kunnille käytetään yhtenäistä Tilastokeskuksen tilastoa, jotta kuntien välinen vertailtavuus säilyy.

Energiankulutus lasketaan lämmitystavoittain käyttäen vakioituja ominaiskulutus- ja muita teknisiä oletuksia:

    - Sähkölämmitys: 125 kWh/rakennus‑m²/vuosi

    - Öljylämmitys: 170 kWh/rakennus‑m²/vuosi

    - Öljylämmitysjärjestelmän hyötysuhde: 0,78

    - Maalämpö: lämmitystarve vastaa sähkölämmitystä, mutta sähköntarve lasketaan lämpöpumpun vuosihyötysuhteella (COP = 3)

    - Lämpimän käyttöveden osuus rakennusten lämmönkulutuksesta: 35 %

Öljylämmitettyjen rakennusten osalta on vuosittaisen rakennuskantatiedon sijaan käytetty tasaisen vähenemän oletusta, jossa öljylämmitettyjen rakennusten kerrosalan on laskennallisesti oletettu vähenevän vuodesta 2005 alkaen vuosittain 2,4 prosenttia. Tasaisen vähenemän oletus on otettu käyttöön, koska aiemmin käytettävissä olleet vuosittaiset rakennuskantatilastot eivät ole kuvanneet öljylämmityksen vähenemistä ajantasaisesti, vaan tilastotieto on laahannut jäljessä todellisesta kehityksestä. Vuodesta 2025 eteenpäin laskennassa siirrytään takaisin suoraan Tilastokeskuksen rakennuskantatietojen käyttöön, koska tilastoitu öljylämmityksen väheneminen on ollut nopeampaa kuin 2,4 %:n tasainen oletus kaikissa pk-seudun kunnissa Vantaata lukuun ottamatta.

Päästölaskenta tehdään kertomalla lämmitystapakohtainen energiankulutus vastaavalla päästökertoimella. Sähkölämmityksen ja maalämmön laskennassa käytetään lämmityssähkölle määritettyä päästökerrointa, joka on korkeampi kuin muun kulutussähkön kerroin ja joka muuttuu vuosittain samassa suhteessa kuin valtakunnallinen sähkön päästökerroin (ks. myös kohta kulutussähkö). Öljylämmityksen päästöt lasketaan kevyen polttoöljyn päästökertoimella, joka päivitetään vuosittain Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen mukaisesti.

Koska lämmityksen todellinen energiankulutus vaihtelee vuosittain sään mukaan, erillislämmityksen laskennassa käytetään lämmitystarvekorjausta. Lämmitystarvekorjaus perustuu vuosittaiseen lämmitystarvelukuun, jota verrataan keskimääräiseen lämmitystarpeeseen. Tätä korjausta käytetään arvioitaessa yksittäisen vuoden todellista energiankulutusta; lämmitystarpeella korjatusta kulutuksesta muodostetaan edelleen viiden vuoden liukuva keskiarvo, jonka perusteella kasvihuonekaasupäästöt lopulta lasketaan. Näin varmistetaan, että päästökehitys ei vääristy yksittäisten poikkeuksellisen kylmien tai lämpimien vuosien vuoksi.

Liikenne

Tieliikenne

HSY:n tieliikenteen päästölaskenta perustuu ensisijaisesti suoritepohjaiseen lähestymistapaan, jossa päästöt kohdistetaan kunnille sen mukaan, missä liikenne todellisuudessa tapahtuu, ei esim. autojen rekisteröintimääriin. Tämä on GPC-standardin mukainen laskentatapa. Lähtötietona käytetään aiemmin VTT:n tuottamaa tieliikenteen päästödataa (LIPASTO/LIISA), joka on sisältänyt ajoneuvoryhmä- ja käyttövoimakohtaiset päästöt [CO2-ekv], energiankulutukset [TJ] ja suoritteet [Mkm] (henkilöautot, pakettiautot, linja-autot, kuorma-autot ja moottoripyörät käyttövoimaluokittain [bensa, diesel, sähkö, kaasu jne]). Vuoden 2024 laskennassa siirryttiin väliaikaiseen menetelmään, jossa valtakunnalliset päästöt jyvitettiin kunnittain edellisten vuosien jakaumien mukaan, koska alueellista dataa ei ollut saatavilla tiedontuotannon siirtyessä Tilastokeskukselta Suomen ympäristökeskukselle.

VTT:n tieliikenteen päästölaskentadatassa ainoa paikkakuntakohtaisesti mitattu lähtötieto on maantiesuorite, joka saadaan automaattisista liikennelaskennoista. Lisäksi käytetään katusuoritetta, jota arvioidaan valtakunnallisista tiedoista. Poikkeuksena pääkaupunkiseudulla katusuoritteen tarkkuutta on parannettu Helsinki–Espoo–Vantaa akselin liikennelaskentojen tiedoilla. Katusuoritetta jyvitetään kunnille edellä mainittujen lisäksi mm. asukasluvun ja katutyyppikohtaisten arvioiden perusteella. Lisäksi käytetään tietoa ajoneuvokannasta, polttoaineiden kulutuksesta ja niiden ominaisuuksista. Valtakunnallinen kulutustieto jyvitetään kunnille suoritteiden ja mallinnettujen kulutusarvojen perusteella. Näistä tiedoista johdetaan kunnittaiset tieliikenteen päästöt. Kyseessä on laskentajärjestelmän antama laskennallinen tulos, joten tarkkuustaso ei yllä esim. yksittäisten katu- tai kortteliosuuksien tarkasteluun. Myöskään paikallisliikenteen osuutta muusta liikenteestä ei voida erotella, koska VTT:n käyttämä automaattisen liikennelaskennan aineisto ei sisällä tähän tarvittavaa tietoa.

HSY:n laskennassa tieliikenteen päästöihin tehdään linja-autoliikenteen osalta hyvityksiä muuta maata suuremman päästöttömän liikenteen osuuden perusteella. Pk-seudulla sähköisen liikenteen osuus autokannasta on muuta maata suurempi (HSL:n linja-autokanta on VTT:n päästöinventaariota selvästi puhtaampaa päästömielessä). Hyvitys lasketaan HSL:n paikallisliikenteen linja-autojen ajosuorite- ja käyttövoimatietojen perusteella:

Laskennassa käytetään kaupunkien sisäisen bussiliikenteen kuntakohtaisia suoritetietoja ja lisäksi seutuliikenteen kilometrit jyvitetään niille kunnille, joissa ko. linjoja ajetaan. Datasta saadaan erikseen pk-seudun sähköisen linja-autoliikenteen suoriteosuus ja biopolttoaineilla ajetun suoritteen osuus, joiden perusteella lasketaan ns. päästöttömät suoritteet (km). VTT:n laskemiin linja-autoliikenteen päästöihin tehdään näiden päästöttömien suoritteiden suuruinen päästövähennys. Vähennettävä päästöosuus saadaan kertomalla päästötön suoriteosuus vuosittaisella bussiliikenteen ominaispäästökertoimella, joka saadaan VTT:n päästödatasta kunnittain (päästöt/km).

Tieliikenteen päästölaskenta on kehitysvaiheessa ja tulee muuttumaan vuonna 2027.

Vesiliikenne

Laivaliikenteen päästötiedot saadaan Helsingin satamalta. Päästöihin sisältyvät sataman ja sen lähialueen laivaliikenteestä syntyvät päästöt ja satamatoimintojen päästöt (työkoneet ja kumipyöräliikenne). Laivojen reittiliikenteen päästöt eivät sisälly kuntatason laskentaan. HSY:n laskennassa päästöt jyvitetään matkustaja- ja rahtiliikenteelle eri alustyyppien satamakäyntien määrän perusteella. Lisäksi 20 prosenttia matkustaja-alusten päästöosuudesta jyvitetään teollisuudelle (rahti), koska myös siihen sisältyy rahtiliikennettä.

Veneliikenteen päästöt lasketaan Traficomin venerekisterin tietojen ja oletuskulutusten perusteella. Rekisteristä saadaan kaikkien käytössä olevien veneiden tekniset tiedot kunnittain. Laskennassa käytetään tietoa venetyypistä, moottorityypistä, tehosta, käyttövoimasta ja käyttötarkoituksesta. Kullekin vene- ja moottorityypille on omat oletuskäyttöajat. Tehon ja käyttöajan perusteella lasketaan polttoaineen- ja energiankulutukset polttoaine- ja osin moottorityyppikohtaisilla oletusarvoilla. Polttoaineenkulutuksen ja Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen päästökertoimien avulla lasketaan kasvihuonekaasupäästöt. Laskennassa käytetyt oletukset on esitetty taulukossa 2 huviveneille ja taulukossa 3 ammattiveneille.

Helsingin osalta veneliikenteen päästöihin on lisätty erikseen Suomenlinnan lauttojen päästöt. Lautat eivät ole mukana sataman päästöissä, eivätkä näy venerekisterissä, koska ne on rekisteröity aluksina. Tieto polttoaineenkulutuksesta saadaan HSL:ltä.

| Oletukset / Huviveneet |  |
| --- | --- |
| - Tyhjä tai muu käyttövoima -> Bensiini |  |
| - Sähkömoottoriset poistettu |  |
| - Tehonkäyttö kaikilla 50 % |  |
| - Käyttöaika alle 20 hv 15 tuntia/a |  |
| - Käyttöaika yli 20 hv 21 tuntia/a |  |
| - Kulutus bensiini alle 20 hv 392 g/kWh |  |
| - Kulutus bensiini 260 g/kWh |  |
| - Ei moottorityyppiä -> Perämoottori |  |
| - Ei käyttötarkoitusta -> Huvivene |  |
| - Kulutus diesel 220 g/kWh |  |
| - Bensiinin energiasisältö 41,8 MJ/kg |  |
| - Dieselin ja polttoöljyn energiasisältö 42,8 MJ/kg |  |
| - Alle 20 hv bensiinikoneet 2-tahtisia |  |
| Venetyyppi | Käyttöaika (h/a/vene) |
| Perämoottoriveneet, alle 20 hv | 15 |
| Perämoottoriveneet, yli 20 hv | 21 |
| Sisäperämoottoriveneet | 18,5 |
| Sisämoottoriveneet | 50 |
| Vesisuihkumoottoriv. | 26 |
| Purjeveneet (moott.) | 10 |
| Moottoripurjehtijat | 65 |

Taulukko 2: Huviveneiden päästöjen laskennassa käytetyt oletukset.

| Ammattiveneet | Kulutus kWh/a/vene |
| --- | --- |
| Teho <50 | 6 697 |
| Teho 50-100 | 16 744 |
| Teho 100-200 | 56 928 |
| Teho >200 | 786 945 |

Taulukko 3: Ammattiveneiden päästölaskennassa käytetyt oletukset

Raideliikenne

Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen sähkönkulutustieto saadaan Tilastokeskukselta. Sähkönkulutus jyvitetään kunnille asukaslukujen perusteella. Metron ja ratikan vuosittainen sähkönkulutus kunnittain saadaan Helsingin kaupunkiliikenne Oy:ltä.

Raideliikenteen käyttämän sähkön päästöt lasketaan kulutussähkön päästökertoimella.

Teollisuus ja työkoneet

Teollisuuden ja työkoneiden päästöjen laskenta kattaa teollisen toiminnan (poislukien kaukolämmön tuotanto) sekä bensiinikäyttöisten työkoneiden käytöstä syntyvät päästöt. Teollisuuden sähkönkulutuksen, kaukolämmön ja muun lämmityksen päästöt eivät sisälly tähän luokkaan, vaan ne raportoidaan erikseen omissa päästöluokissaan. Teollisesta toiminnasta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt lasketaan teollisuuden paikallisen polttoaineiden käytön perusteella ja työkoneiden päästöt TYKO-tietokannan tietojen perusteella.

Teollisuuden polttoaineiden kulutustiedot saadaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmä YLVAsta. Vantaan alueella toimivien teollisuuden lämpölaitosten tiedot kerätään erikseen ja sisällytetään teollisuuden päästölaskentaan. Yrityskohtaiset aineistot tarkistetaan sekä yhteensovitetaan YLVA-aineiston ja muiden laskennassa käytettyjen aineistojen kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi (mm. kaukolämmöntuotanto, satamatoiminnot), jotta tarkastelu kattaa ainoastaan varsinaisen teollisen toiminnan.

Teollisuuden kevyen polttoöljyn käyttö arvioidaan Tilastokeskuksesta saatavien kunnittaisten kevyen polttoöljyn myyntivolyymien perusteella. Vuotuisesta öljyn myyntimäärästä vähennetään öljylämmityksen, energiantuotannon, laivaliikenteen ja edellä mainituissa aineistoissa huomioitu teollisuuden kevyen polttoöljyn kulutus. Jäljelle jäävä osuus tulkitaan teollisuuden polttoaineenkulutukseksi ja sisällytetään teollisuuden päästölaskentaan.

Työkoneiden valtakunnalliset polttoaineiden kulutustiedot saadaan TYKO työkoneiden päästöjen ja energiankulutuksen laskentamallista. Valtakunnalliset päästöt jyvitetään kunnille väkilukujen perusteella. Laskennassa on mukana työkoneita, joiden päästöjä voidaan ajatella voitavan jyvittää väkiluvun perusteella: kotikäytössä olevia tyypillisiä työkoneita, sekä joitakin etupäässä palveluiden ja pienteollisuuden käyttämiä laitteita, jotka ovat riippuvaisia palveltavien ihmisten lukumäärästä (mm. trukit, siirrettävät bensiinikäyttöiset työkoneet, mönkijät, ruohonleikkurit).

Työkoneiden päästöjä sisältyy osittain myös muiden sektoreiden, erityisesti teollisuuden, päästölukuihin. Tämä johtuu siitä, että päästöt lasketaan polttoaineen kulutuksen perusteella, jolloin työkoneiden käyttämän polttoaineen osuutta ei voida erottaa toimialakohtaisista kulutustiedoista. Tästä syystä päästösektorin nimenä on laskennan tuloksissa Teollisuus ja työkoneet.

Jätteiden käsittely

Jätteiden käsittelyn kasvihuonekaasupäästöt lasketaan HSY:n oman energiatase- ja khk‑päästölaskennan yhteydessä. Laskenta perustuu tietoihin kaatopaikkojen hajapäästöistä, biojätteen määristä, jätevedenpuhdistuksen prosessipäästöistä sekä kompostoitavan lietteen määristä, jotka saadaan HSY:n asiantuntijoilta. Lisäksi jätevedenpuhdistuksen yhteydessä tapahtuvan voimantuotannon fossiilisperäiset päästöt sisällytetään jätteiden käsittelyn päästöihin. Kompostoinnin päästöt lasketaan erikseen kuntatason kasvihuonekaasu‐ ja energiatasemalli KASVENERilla. Jätteidenkäsittelyn päästöt jyvitetään kaupungeille asukasluvun perusteella.

Jätteen polton päästöt eivät sisälly jätteiden käsittelyn päästöihin, vaan ne raportoidaan osana kaukolämmön päästöjä, koska jätevoimala tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon.

Maatalous

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt lasketaan hyödyntämällä Luonnonvarakeskuksen tilastoja ja kuntatason kasvihuonekaasu‐ ja energiatasemalli KASVENERia. Luonnonvarakeskuksen tilastosta saadaan tietoa käytössä olevan maatalousmaan pinta-aloista viljelykasveittain ja kunnittain, sekä tietoa tuotantoeläimistä. Kotieläintietoja ei ole kaikilta osin saatavilla viimeisimmille vuosille, jolloin käytetään mahdollisuuksien mukaan saatavilla olevia kuntakohtaisia tietoja. Maatalousmaan pinta-alat otetaan edellisen vuoden tilastoista tilastojen viiveen vuoksi. Suopeltojen osuudeksi on oletettu 15 % viljelyalasta, arviota täsmennetään vuoden 2026 aikana. Varsinaiset päästöt lasketaan KASVENER-mallilla.